EXPERIMENT 1

clc; clear all;close all;

Am1=1;Am2=1;

fm1=100;fm2=200;

t=0:1/(1000*fm2):2/fm2;

m_t=Am1*sin(2*pi*fm1*t) + Am2*sin(2*pi*fm2*t);

figure(1);

subplot(5,1,1);plot(t,m_t,'b');grid on;

xlabel('Time');ylabel('Amplitude m(t)');

title('Solid Line Represents Original Signal');

fs=2*fm2;

ts=0:1/fs:0.01;

m_s=Am1*sin(2*pi *fm1*ts)+Am2*sin(2*pi*fm2*ts);

subplot(5,1,3);stem(ts,m_s,'g');hold on;plot(ts,m_s,'r');grid on;

xlabel('Time');ylabel('Amplitude m(t)');

title('Critical Sampling fs=2fm -Solid Line Represents Reconstructed Signal');

fs=1.5*fm2;

ts=0:1/fs:0.01;

m_s=Am1*sin(2*pi *fm1*ts)+Am2*sin(2*pi*fm2*ts);

subplot(5,1,4);stem(ts,m_s,'g');hold on;plot(ts,m_s,'r');grid on;

xlabel('Time');ylabel('Amplitude m(t)');

title('Under Sampling fs<2fm -Solid Line Represents Reconstructed Signal');

fs=10*fm2;

ts=0:1/fs:0.01;

m_s=Am1*sin(2*pi *fm1*ts)+Am2*sin(2*pi*fm2*ts);

subplot(5,1,2);stem(ts,m_s,'g');hold on;plot(ts,m_s,'r');grid on;

xlabel('Time');ylabel('Amplitude m(t)');

title('over Sampling fs>2fm -Solid Line Represents Reconstructed Signal');

[n d]=butter(10,0.9);

recon=filter(n,d,m_s);

subplot(5,1,5);plot(ts,recon);grid on;hold on;

plot(t,m_t);

title('Reconstructed Signal');ylabel('Amplitude');xlabel('Time');