clc; close all; clear all;

x=[1 0 1 1 0 1 0 0 1 0];

nx=length(x); vp=5; s=1;

uni_nrz=[]; bi_nrz=[];ami_nrz=[]; nrz_m=[];

uni_rz=[]; bi_rz=[];ami_rz=[]; manchester_code=[];

for i=1 : length(x);

if x(i)==1

uni_nrz=[uni_nrz ones(1,10)*vp];

bi_nrz=[bi_nrz ones(1,10)*vp];

ami_nrz=[ami_nrz ones(1,10)*s*vp];

nrz_m=[nrz_m ones(1,10)*s*vp];

uni_rz=[uni_rz [ones(1,5) zeros(1,5)]*vp];

bi_rz=[bi_rz [ones(1,5) zeros(1,5)]*vp]

ami_rz=[ami_rz [ones(1,5) zeros(1,5)]*vp]

manchester_code=[ manchester_code [ones(1,5) -1*ones(1,5)]*(vp)];

s=s*-1;

else

uni_nrz=[uni_nrz zeros(1,10)*(-vp)];

bi_nrz=[bi_nrz ones(1,10)*(-vp)];

ami_nrz=[ami_nrz ones(1,10)*s*(-vp)];

nrz_m=[nrz_m ones(1,10)*s*(-vp)];

uni_rz=[uni_rz [ones(1,5) zeros(1,5)]*(-vp)];

bi_rz=[bi_rz [ones(1,5) zeros(1,5)]*(-vp)];

ami_rz=[ami_rz [ones(1,5) zeros(1,5)]*(-vp)];

manchester_code=[manchester_code [ones(1,5) -1*ones(1,5)]*(-vp)];

end

figure(1);

subplot(4,1,1); stem((.5:1:nx-.5),x*vp,'b'); hold on

plot((1:i*10)/10,uni_nrz,'r','LineWidth',2); %hold on

plot([0 10],[0 0],'black');grid on;

title([ 'Unipolar NRZ:[' num2str(x) ']'] );axis([0 10 -5 5]);

subplot(4,1,2); stem((.5:1:nx-.5),x*vp,'b'); hold on

plot((1:10*i)/10,bi_nrz,'r','LineWidth',2); %hold on

plot([0 10],[0 0],'black');grid on;

title([ 'Bipolar NRZ:[' num2str(x) ']'] );axis([0 10 -5 5]);

subplot(4,1,3); stem((.5:1:nx-.5),x*vp,'b'); hold on

plot((1:10*i)/10,ami_nrz,'r','LineWidth',2);%hold on

plot([0 10],[0 0],'black');grid on;

title([ 'AMI NRZ: [' num2str(x) ']'] );axis([0 10 -5 5]);

subplot(4,1,4); stem((.5:1:nx-.5),x*vp,'b'); hold on

plot((1:i*10)/10,nrz_m,'r','LineWidth',2);%hold on

plot([0 10],[0 0],'black');grid on;

title([ 'Unipolar NRZ: [' num2str(x) ']'] );axis([0 10 -5 5]);

figure(2)

subplot(4,1,1); stem((.5:1:nx-.5),x*vp,'b'); hold on

plot((1:i*10)/10,uni_rz,'r','LineWidth',2);%hold on

plot([0 10],[0 0],'black');grid on;

title([ 'Unipolar RZ: [' num2str(x) ']'] );axis([0 10 -5 5]);

subplot(4,1,2); stem((.5:1:nx-.5),x*vp,'b'); hold on

plot((1:i*10)/10,bi_rz,'r','LineWidth',2);%hold on

plot([0 10],[0 0],'black');grid on;

title([ 'Bipolar NRZ: [' num2str(x) ']'] );axis([0 10 -5 5]);

subplot(4,1,3); stem((.5:1:nx-.5),x*vp,'b'); hold on

plot((1:i*10)/10,ami_rz,'r','LineWidth',2);%hold on

plot([0 10],[0 0],'black');grid on;

title([ 'Unipolar NRZ: [' num2str(x) ']'] );axis([0 10 -5 5]);

subplot(4,1,4); stem((.5:1:nx-.5),x*vp,'b'); hold on

plot((1:i*10)/10,manchester_code,'r','LineWidth',2);%hold on

plot([0 10],[0 0],'black');grid on;

title([ 'Manchester Code: [' num2str(x) ']'] );axis([0 10 -5 5]);

end