Experiment -4

clc; clear all; close all;

Am=4; fm=10; t=0:.0001:2/fm; m=Am*sin(2*pi*fm*t);

figure(1);

subplot(3,2,1); plot(t,m,'black','LineWidth',1); grid on;

ylabel('Amplitude'); xlabel('Time'); title('Source Message Signal');

fs=10*fm; Ts=1/fs;

ts=0:1/fs:2/fm; s=Am*sin(2*pi*fm*ts); ls=length(s);

subplot(3,2,3); stem(ts,s,'black','LineWidth',1); grid on;

ylabel('Amplitude'); xlabel('Time'); title('Sampled Signal');

delta=Am*2*pi*fm*Ts;

q=0;

for i=1:ls

if s(i)>q(i)

b(i)=1; q(i+1)=q(i)+delta;

else

b(i)=0; q(i+1)=q(i)-delta;

end

end

subplot(3,2,5); stairs(ts,q(1:ls),'black','LineWidth',1); grid on;

ylabel('Amplitude'); xlabel('Time'); title('Quantised Signal of DM');

subplot(3,2,2); stairs(ts,b(1:ls),'black','LineWidth',1); grid on;

ylim([-0.2 1.2]); ylabel('Amplitude'); xlabel('Time'); title('Encoded SIgnal: Digital Data or Bit Stream');

q_r=0;

for i=1:length(b)

if b(i)==1;

q_r(i+1)=q_r(i)+delta;

else

q_r(i+1)=q_r(i)-delta;

end

end